МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра Вычислительной техники (ВТ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

«ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ИХ ПОСТРОЕНИЕ НА ТРАНЗИСТОРЕ. СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ СХЕМ»

по дисциплине

«Архитектура вычислительных машин и систем»

| Выполнил студент группы ИКБО-42-25 |  | Докукин Д.А. |
| --- | --- | --- |
| Принял |  | Гололобов А.А |

Практическую работу выполнил		 «5» октября 2026 г.

Зачтено	     	   «__»_______2026 г.

Москва 2026

# 1. Цель работы

Изучить принцип работы n- и p-канальных МОП-транзисторов и построение на их основе логических элементов по КМОП-технологии; освоить синтез цифровых схем по таблице истинности: построение совершенных нормальных форм и минимизацию логической функции методом карт Карно.

# 2. Задание (вариант 10)

1) Построить элемент «И-НЕ» на транзисторах.

2) Построить СДНФ и МКНФ функции, заданной шестнадцатеричным вектором F = 9ABC.

3) Продемонстрировать результат преподавателю.

Работа выполнена в среде Logisim. Схемы сохранены в трёх файлах: «1_И-НЕ.circ» – элемент «И-НЕ» на транзисторах, «2_СДНФ_9ABC.circ» – схема по СДНФ, «3_МКНФ_9ABC.circ» – схема по МКНФ.

# 3. Элемент «И-НЕ» на транзисторах

Элемент «И-НЕ» (NAND) в КМОП-технологии строится из четырёх транзисторов. В верхнем плече два p-канальных транзистора соединены параллельно между источником питания и выходом Y. В нижнем плече два n-канальных транзистора соединены последовательно между выходом и общим проводом. Вход A управляет первой парой транзисторов (p и n), вход B – второй.

p-канальный транзистор открыт при логическом «0» на затворе, n-канальный – при логической «1». Если хотя бы на одном входе «0», открыт соответствующий p-транзистор, выход соединён с питанием и Y = 1. Выход соединяется с общим проводом (Y = 0) только тогда, когда открыты оба последовательно включённых n-транзистора, то есть при A = 1 и B = 1.

Схема, собранная в Logisim из компонентов Transistor, Power и Ground, показана на рисунке 1. Зелёным цветом выделены проводники с уровнем «1», тёмно-зелёным – с уровнем «0».

Рисунок 1 – Элемент «И-НЕ» на транзисторах (A = 0, B = 0, Y = 1)

Таблица 1 – Состояния транзисторов и таблица истинности элемента «И-НЕ»

| A | B | VT1 (p) | VT2 (p) | VT3 (n) | VT4 (n) | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | откр. | откр. | закр. | закр. | 1 |
| 0 | 1 | откр. | закр. | закр. | откр. | 1 |
| 1 | 0 | закр. | откр. | откр. | закр. | 1 |
| 1 | 1 | закр. | закр. | откр. | откр. | 0 |

Здесь VT1, VT3 – транзисторы, управляемые входом A; VT2, VT4 – входом B. Таблица совпадает с таблицей истинности функции «И-НЕ»: Y = ¬(A·B).

# 4. Синтез функции F = 9ABC

## 4.1. Таблица истинности

Переведём шестнадцатеричный вектор в двоичный: 9ABC₁₆ = 1001 1010 1011 1100₂. Старший разряд вектора соответствует набору abcd = 0000, младший – набору 1111 (таблица 2).

Таблица 2 – Таблица истинности функции F = 9ABC

| № | a | b | c | d | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Функция равна единице на 9 наборах (0, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13) и нулю на 7 наборах (1, 2, 5, 7, 9, 14, 15).

## 4.2. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ)

СДНФ строится по наборам, на которых функция равна единице. Каждому такому набору соответствует конъюнкция (минтерм) всех переменных: переменная записывается без инверсии, если в наборе она равна 1, и с инверсией, если равна 0. Функция равна единице на 9 наборах, поэтому СДНФ содержит 9 минтермов (таблица 3).

Таблица 3 – Минтермы функции F = 9ABC

| № | abcd | Минтерм |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | ¬a·¬b·¬c·¬d |
| 3 | 0011 | ¬a·¬b·c·d |
| 4 | 0100 | ¬a·b·¬c·¬d |
| 6 | 0110 | ¬a·b·c·¬d |
| 8 | 1000 | a·¬b·¬c·¬d |
| 10 | 1010 | a·¬b·c·¬d |
| 11 | 1011 | a·¬b·c·d |
| 12 | 1100 | a·b·¬c·¬d |
| 13 | 1101 | a·b·¬c·d |

FСДНФ=a·b·c·d∨a·b·c·d∨a·b·c·d∨

a·b·c·d∨a·b·c·d∨a·b·c·d∨

a·b·c·d∨a·b·c·d∨a·b·c·d

Схема по СДНФ приведена на рисунке 2: четыре элемента «НЕ» формируют инверсии входов, 9 элементов «И» на 4 входа – минтермы, элемент «ИЛИ» на 9 входов объединяет их.

Рисунок 2 – Схема функции F = 9ABC по СДНФ (abcd = 0000, F = 1)

## 4.3. Минимальная конъюнктивная нормальная форма (МКНФ)

Для получения МКНФ на карте Карно объединяются нули функции. Строки карты соответствуют значениям ab, столбцы – значениям cd, переменные расставлены в коде Грея (таблица 4).

Таблица 4 – Карта Карно функции F = 9ABC

| ab \ cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Нули образуют четыре группы. Для каждой группы записывается дизъюнкция переменных, которые в пределах группы не меняются: переменная берётся без инверсии, если она равна 0, и с инверсией, если равна 1. Клетки группы выделены в таблицах 5–8.

Группа 1: две клетки 1 и 9 (abcd = 0001 и 1001; соседние по вертикали через границу карты). Не меняются b = 0, c = 0 и d = 1:

D1=b∨c∨d

Таблица 5 – Область дизъюнкта 1

| ab \ cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Группа 2: одна клетка 2 (abcd = 0010). Её соседи 0, 3, 6, 10 равны единице, поэтому объединить её не с чем, и дизъюнкция содержит все четыре переменные:

D2=a∨b∨c∨d

Таблица 6 – Область дизъюнкта 2

| ab \ cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Группа 3: две клетки 5 и 7 (abcd = 0101 и 0111). Не меняются a = 0, b = 1 и d = 1:

D3=a∨b∨d

Таблица 7 – Область дизъюнкта 3

| ab \ cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Группа 4: две клетки 14 и 15 (abcd = 1110 и 1111). Не меняются a = 1, b = 1 и c = 1:

D4=a∨b∨c

Таблица 8 – Область дизъюнкта 4

| ab \ cd | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Все группы существенные: клетки 9, 2, 5 и 14 входят только в одну из групп, вместе группы покрывают все семь нулей функции (1, 2, 5, 7, 9, 14, 15). Получаем МКНФ:

FМКНФ=(b∨c∨d)·(a∨b∨c∨d)·(a∨b∨d)·(a∨b∨c)

Схема по МКНФ (рисунок 3) состоит из четырёх элементов «ИЛИ» (трёх на 3 входа и одного на 4 входа) и одного элемента «И» на 4 входа. По сравнению с СДНФ (9 элементов «И» на 4 входа и элемент «ИЛИ» на 9 входов) схема значительно проще.

Рисунок 3 – Схема функции F = 9ABC по МКНФ (abcd = 0000, F = 1)

## 4.4. Проверка

Схемы СДНФ и МКНФ промоделированы на всех 16 входных наборах. Значения на выходах схем СДНФ и МКНФ совпадают с заданным вектором (таблица 9).

Таблица 9 – Результаты моделирования схем

| № | a | b | c | d | F (задано) | F (СДНФ) | F (МКНФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

# 5. Вывод

В ходе работы в среде Logisim построен элемент «И-НЕ» на МОП-транзисторах: параллельно соединённые p-канальные транзисторы в верхнем плече и последовательно соединённые n-канальные в нижнем. Моделирование подтвердило, что выход равен «0» только при единичных значениях обоих входов.

Для функции, заданной вектором F = 9ABC, составлена таблица истинности, построена СДНФ из 9 минтермов и с помощью карты Карно получена МКНФ: F = (b ∨ c ∨ ¬d)·(a ∨ b ∨ ¬c ∨ d)·(a ∨ ¬b ∨ ¬d)·(¬a ∨ ¬b ∨ ¬c). Обе схемы реализованы в Logisim, их таблицы истинности совпадают с заданной функцией. Минимизация сократила схему с 10 элементов «И»/«ИЛИ» до 5 (без учёта инверторов).