МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра Вычислительной техники (ВТ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

«ОПЕРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ЦП»

по дисциплине

«Архитектура вычислительных машин и систем»

| Выполнил студент группы ИКБО-42-25 |  | Докукин Д.А. |
| --- | --- | --- |
| Принял |  | Гололобов А.А. |

Практическую работу выполнил		 «20» октября 2026 г.

«Зачтено» 	«__»_______2026 г.

Москва 2026

Цель работы

Изучить назначение и устройство операционного устройства (ОУ) центрального процессора, научиться по заданной микрооперации составлять 18-разрядное машинное слово (управляющее слово), которое задаёт работу мультиплексоров, арифметико-логического устройства (АЛУ) и дешифратора записи в регистры.

Задание

Вариант 10: InpR ← IR + MAR

Используя таблицу 3.1 (микрооперации АЛУ) и рисунок 3.4 (структурная схема ОУ) учебного пособия, заполнить таблицу 3.2 – машинное слово ОУ для заданной микрооперации.

Краткая теория

1. Из чего состоит учебное ОУ

ОУ выполняет все арифметические и логические действия процессора. Оно построено вокруг набора 8-разрядных регистров, которые соединены между собой через мультиплексоры, АЛУ и общую шину результата. Состав блоков приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Блоки операционного устройства

| Блок | Назначение |
| --- | --- |
| Регистры PC, AC, IR, MAR, MDR, InpR, OutR | Хранят 8-разрядные данные: PC – счётчик команд, AC – аккумулятор, IR – регистр команды, MAR – регистр адреса памяти, MDR – регистр данных памяти, InpR и OutR – регистры ввода и вывода |
| Флаги Z, S, C, V | Признаки результата: нуль, знак, перенос, переполнение |
| MS A и MS B | Мультиплексоры 8→1: выбирают, какой регистр подать на вход A и на вход B АЛУ (3 управляющих разряда у каждого) |
| АЛУ | Выполняет микрооперацию над A и B; вид операции задаётся 6 разрядами F, M, S2, S1, S0, C0 |
| S-шина | Шина, по которой результат АЛУ приходит на информационные входы всех регистров |
| DC (дешифратор) | По адресу x2 x1 x0 и разрешению E включает запись результата ровно в один регистр |
| MS M | Мультиплексор 2→1 перед MDR: 0 – данные с АЛУ, 1 – данные из ОЗУ |
| WR | Сигнал записи в оперативную память |

2. Структура 18-разрядного машинного слова

Машинное слово разбито на шесть полей. Какое поле за что отвечает, показано в таблице 2.

Таблица 2 – Поля машинного слова (таблица 3.2 пособия)

| Поле | Разрядов | Что задаёт | Как заполняется |
| --- | --- | --- | --- |
| MS A | 3 | Регистр на входе A АЛУ | Код регистра-операнда A по рис. 3.4 |
| MS B | 3 | Регистр на входе B АЛУ | Код регистра-операнда B по рис. 3.4 |
| ALU (F M S2 S1 S0 C0) | 6 | Вид микрооперации | Строка из таблицы 3.1 целиком (X переписывается как есть) |
| DC (E x2 x1 x0) | 4 | Куда записать результат | E = 1, если результат пишется в регистр; x2 x1 x0 – адрес регистра по рис. 3.4 |
| MSM (a0) | 1 | Источник данных для MDR | 0 – с АЛУ, 1 – из ОЗУ; если пишем не в MDR – X |
| WR | 1 | Запись в ОЗУ | В данной операции не используется – X |

Символ X означает «безразлично»: сигнал может быть как 0, так и 1, на результат это не влияет.

3. Микрооперации АЛУ и коды регистров

Коды регистров снимаются с рисунка 3.4 по пересечению провода регистра с входом мультиплексора (для MS A и MS B) и с выходом дешифратора (для DC). Для мультиплексоров и для дешифратора нумерация разная, поэтому в таблице 3 даны обе.

Таблица 3 – Коды регистров по рисунку 3.4

| Регистр | PC | AC | IR | MAR | MDR | InpR | OutR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS A / MS B | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 |
| DC (x2 x1 x0) | 111 | 110 | 101 | 100 | 011 | 010 | 001 |

Зелёным выделены коды, которые используются в данном варианте. У мультиплексоров MS A и MS B восьмой вход (111) занят внешним вводом «Ввод», поэтому для регистров остаются коды 000–110.

Таблица 3.1 – Микрооперации АЛУ (из пособия)

| Микрооперация | F | M | S2 | S1 | S0 | C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A + B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A + B + 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A − B − 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A − B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A − 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B − A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B − A − 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A · 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A ∨ B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X |
| A ⊕ B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X |
| A ∧ B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| ¬A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X |
| A << 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X |
| A >> 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X |
| ROL A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |
| ROR A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| A NAND B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X |
| A NOR B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X |
| A XNOR B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| A <<< 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X |
| A >>> 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X |

Зелёным выделена строка, которая используется в данном варианте.

Ход решения

Шаг 1. Разбор микрооперации

Запись InpR ← IR + MAR читается так: результат операции A + B над содержимым регистров IR и MAR помещается в регистр InpR. Разберём её по частям (таблица 4).

Таблица 4 – Разбор микрооперации InpR ← IR + MAR

| Часть записи | Что это | Куда это попадает в слове |
| --- | --- | --- |
| IR | Операнд A (левый от знака операции) | Поле MS A |
| MAR | Операнд B (правый от знака операции) | Поле MS B |
| InpR | Регистр-приёмник (слева от стрелки ←) | Поле DC (E и x2 x1 x0) |

Шаг 2. Поля MS A и MS B

Операнд A – регистр IR. На рисунке 3.4 находим пересечение провода регистра IR со входами MS A: это вход №2, в двоичном виде 010. Операнд B – регистр MAR: вход MS B №3, код 011. Значения заносим в первые два поля слова.

Таблица 5 – Поля MS A и MS B

| Поле | Регистр | Номер входа | Код (a2 a1 a0) |
| --- | --- | --- | --- |
| MS A | IR | 2 | 010 |
| MS B | MAR | 3 | 011 |

Шаг 3. Поле ALU

В таблице 3.1 пособия находим строку, где в столбце «Микрооперация» записано A + B (сумма). Из неё переписываем значения F M S2 S1 S0 C0 без изменений: 0 0 0 0 1 0. Это сложение: на выходе АЛУ получается сумма A + B без добавления единицы (C0 = 0).

Таблица 6 – Строка таблицы 3.1 для операции A + B

| F | M | S2 | S1 | S0 | C0 | Микрооперация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A + B |

Шаг 4. Поле DC

Результат нужно записать в регистр InpR, то есть запись разрешена: E = 1. Адрес x2 x1 x0 – номер выхода дешифратора, к которому на рисунке 3.4 подключена запись в регистр InpR: выход №2, код 010.

Таблица 7 – Поле DC

| E | x2 | x1 | x0 | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Запись разрешена, адресован регистр InpR |

Шаг 5. Поля MSM и WR

Поле MSM (a0) = X: запись идёт не в MDR, поэтому значение мультиплексора MS M не важно. Сигнал WR = X: запись в ОЗУ в этой микрооперации не выполняется, значение не важно.

Шаг 6. Сборка машинного слова

Выписываем поля подряд слева направо и получаем 18 разрядов (таблица 8).

Таблица 8 – Машинное слово ОУ для операции InpR ← IR + MAR (таблица 3.2 пособия)

| MS A |  |  | MS B |  |  | ALU |  |  |  |  |  | DC |  |  |  | MSM | WR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a2 | a1 | a0 | a2 | a1 | a0 | F | M | S2 | S1 | S0 | C | E | x2 | x1 | x0 | a0 | wr |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X |

Машинное слово: 010 011 000010 1010 X X.

Проверка правильности слова

Проверим слово на примере: пусть IR = 1A₁₆, MAR = 0F₁₆. Проследим, что произойдёт при подаче составленных сигналов (таблица 9).

Таблица 9 – Прохождение сигналов при выполнении операции

| Этап | Что происходит | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | MS A = 010 пропускает на вход A регистр IR | A = 1A₁₆ |
| 2 | MS B = 011 пропускает на вход B регистр MAR | B = 0F₁₆ |
| 3 | АЛУ по коду 000010 выполняет A + B | 1A₁₆ + 0F₁₆ = 29₁₆ |
| 4 | Результат уходит на S-шину | R = 29₁₆ |
| 5 | E = 1, x2 x1 x0 = 010: дешифратор разрешает запись в InpR | InpR ← R |

Таблица 10 – Результат в двоичном виде

| Величина | Двоичное значение | Шестнадцатеричное |
| --- | --- | --- |
| A (IR) | 0001 1010 | 1A |
| B (MAR) | 0000 1111 | 0F |
| A + B | 0010 1001 | 29 |

До операции регистр InpR содержал другое значение, после неё в нём лежит 29₁₆ – то есть операция InpR ← IR + MAR выполнена верно.

Рисунок 1 – Путь данных при выполнении операции InpR ← IR + MAR

Вывод

В ходе работы изучена структура операционного устройства: регистры, мультиплексоры MS A, MS B, MS M, АЛУ, S-шина и дешифратор записи. Для микрооперации InpR ← IR + MAR по таблице 3.1 и рисунку 3.4 пособия составлено 18-разрядное машинное слово 010 011 000010 1010 X X: операнды выбираются кодами MS A = 010 и MS B = 011, АЛУ выполняет операцию A + B (сумма) (F M S2 S1 S0 C0 = 0 0 0 0 1 0), результат записывается в регистр InpR (E = 1, x2 x1 x0 = 010). Проверка на числовом примере подтвердила правильность слова.